Nom : 								Classe : 			Date

Mise en situation:

On vous propose de :

- Évaluer une performance cinématique obtenue grâce à la solution technique retenue pour ouvrir les portes de la mini serre.

- Vérifier la résistance de la crémaillère lors de l’ouverture de ces portes.

Travail demandé :

1re partie : Évaluation du temps d’ouverture des portes.

Chaque porte s’ouvre par l’intermédiaire de 2 systèmes pignon crémaillère disposés à chaque coin.

Crémaillère

Pignon

d

V

ω

1/ Calcul de la vitesse linéaire de la crémaillère :

La vitesse linéaire V (m/s) de la crémaillère peut être calculée à partir de la vitesse angulaire ω (rad/s) du pignon entrainé par le moto réducteur et du rayon primitif de ce pignon r (m) en appliquant la formule suivante :

V = ω × r

À partir de la documentation technique du motoréducteur :

https://www.pololu.com/product/2827

Relever la vitesse de rotation du moto réducteur : N (tr/min)

N =

Calculer la vitesse angulaire correspondante : ω (rad/s)

On donne : ω = (π × N) / 30

ω =

À l’aide du logiciel SolidWorks et du fichier pièce : Pignon

Mesurer le diamètre primitif du pignon : r (m)

À l’aide de la formule donnée :

Calculer alors la vitesse linéaire de la crémaillère correspondante : V (m/s)

V =

2/ Calcul du temps d’ouverture des portes :

À l’aide du logiciel SolidWorks et du fichier assemblage : SOLUTION PIGNON CREMAILLERE

Mesurer la course de la crémaillère : d (m)

d =

Calculer le temps d’ouverture des portes : t (s)

t =

3/ Vérification de la performance obtenue par simulation :

Après avoir ouvert le fichier assemblage : SOLUTION PIGNON CREMAILLERE, mettre en œuvre le module « Étude des mouvements ».

- Vérifier que l’application « SolidWorks Motion » est bien active dans la liste des compléments.

- Ouvrir l’onglet « Étude des mouvements » situé en bas et à gauche de l’écran.

- Sélectionner le mode Analyse de mouvement :

- Créer un moteur 	pour animer le mécanisme et compléter la définition, comme ci-dessous :

N (tr/min)

- Lancer le calcul sur la durée par défaut de 5 s.

Créer un graphe de résultats comme ci-dessous :

- Relever alors à l’aide du graphe la valeur de la vitesse linéaire simulée Vsimul :

- Vsimul =

- Comparer alors à l’aide des graphes obtenus les valeurs simulées avec les valeurs calculées précédemment.

- Conclure alors quant à la justesse de vos calculs.

2e partie : Vérification de la résistance mécanique des crémaillères.

On doit vérifier que chaque crémaillère peut supporter l’action mécanique créée par la porte.

1/ Évaluation de l’action mécanique à supporter :

À l’aide d’un dynamomètre :

Évaluer l’effort  Fp nécessaire pour ouvrir une porte.

Fp =

En déduire l’intensité de l’action mécanique ||Fc|| que devra supporter chaque crémaillère.

Justifier votre réponse.

Préciser pour Fc :

    - sa direction :

    - son sens :

Représenter alors cette action mécanique sur la figure ci-contre, en utilisant une échelle de 1 mm/N (une longueur de tracé de 1 mm représente une intensité de 1 N).

2/ Vérification de la résistance mécanique :

À partir de l’étude précédente :

- Donner le type de sollicitation que va subir une crémaillère :

À partir du site hpc :

- Donner le nom commercial du matériau de la crémaillère de référence ZR0.5-400 :

À partir d’une recherche sur internet :

Donner le vrai nom de ce matériau : 				 ou

À l’aide du logiciel SolidWorks et du fichier pièce : Crémaillère,

- Créer une étude statique de la crémaillère comme ci-dessous:

Face inférieure 12° dent (rouge)

- Définir le matériau de la crémaillère comme ci-dessous :

- Définir la géométrie fixe comme ci-dessous et ci-contre :

- Définir l’action mécanique à supporter par une crémaillère comme ci-dessous :

- Lancer le calcul comme ci-contre :

Relever la valeur de la contrainte maximale : σMaxi =

À l’aide du logiciel Ces EduPack :

Donner la plage de valeur de la résistance à la compression du matériau de la crémaillère :

< Rc <

- Conclure quant à la résistance mécanique de la crémaillère. Justifier votre réponse.

- Calculer le coefficient de sécurité Cs correspondant à ce cas d’utilisation.

3/ Vérification de non flambement (ou flambage) de la crémaillère :

- Le flambage ou flambement est un phénomène d'instabilité d'une structure.

- En résistance des matériaux (RdM), le flambage est un phénomène d'instabilité élastique mis en évidence lorsqu'une poutre est comprimée (passage d'un état de compression à un état de flexion).

- Le flambage se produit d'autant plus facilement que la poutre est élancée, c'est-à-dire de grande longueur et de faible section.

C’est le cas de nos crémaillères de longueur 400 mm et de section rectangulaire 12 × 6 mm.

On doit donc vérifier le non flambement de celles-ci pendant l’ouverture des portes de la serre.

Pour cela il ne faut pas dépasser une charge critique donnée par la formule d’Euler :

FMaxi= (π2 × E × I) / Lk2{\displaystyle F={\frac {\pi ^{2}EI}{l_{k}^{2}}}}

Avec :

    - E : Module de Young du matériau

    - I : Moment quadratique de la poutre

    - Lk : Longueur de flambement de la poutre

{\displaystyle E}

Cette longueur de flambement dépend des conditions aux limites, à savoir la nature des liaisons aux extrémités de la poutre (encastrement ou articulation notamment).

Voir figures ci-contre.

À partir des données précédentes:

Déterminer la longueur Lk de nos crémaillères : Lk =

Encadrer la bonne formule permettant de déterminer le moment quadratique I de la section :

Calculer alors la charge critique à ne pas dépasser pour éviter le flambement : FMaxi.

Affinement de cette valeur par simulation :

- Créer une étude de flambage de la crémaillère comme ci-dessous :

- Définir le matériau de la crémaillère comme précédemment :

- Définir la géométrie fixe identique à l’étude statique précédente :

- Définir l’action mécanique (charge critique) à supporter par une crémaillère :

- Lancer le calcul comme précédemment :

- Modifier la valeur de la charge jusqu’à obtenir un facteur de chargement de 1.

Relever la valeur de la charge correspondante : FMaxi =

- Mettre en évidence le phénomène de flambement d’une crémaillère à l’aide du banc d’essai à votre disposition et évaluer la charge nécessaire à son apparition :

- Ff =

- Comparer cette valeur à celle obtenue par simulation.

- Donner les raisons possibles pour expliquer leur différence.

- Conclure quant au risque de flambement des crémaillères.