# Détermination des forces sur le candélabre

Le candélabre est soumis aux forces suivantes :

- (Inconnues) Réactions du massif de fondation (2 forces et un moment, le mât étant en liaison encastrement avec le massif)

- (Connue) Force du au vent sur le mât au point A : Fvent/mât = Pression vent x Surface au vent mât

- (Connue) Force du au vent sur le luminaire au point B : Fvent/luminaire = Pression vent x Surface au vent luminaire

- (Connue) Poids du luminaire au point B : Pluminaire

- (Connue) Poids du mat au point A : Pmât

| - Pression due à la vitesse du vent (sur l’axe x) : - 107 daPa - Poids du mât : 50 kg/m - Poids du luminaire : 60 kg - Le poids de la saillie qui relie le luminaire au mât est négligée. | - Surface au vent mât = 0,115 m² pour 1 mètre de mât - Surface au vent luminaire = 0, 385 m² |
| --- | --- |

A

B

C

D

30 cm

Modèle simplifié du candélabre

x

y

A

B

C

D

30 cm

Modèle simplifié du candélabre

x

y

Dessiner (sans échelle) et nommer toutes les actions mécaniques qui s’appliquent sur le candélabre (en vert si l’action est connue, sinon en rouge).

Calculer Fvent/mât, Fvent/luminaire, Pmât, Pluminaire.

Le candélabre est en équilibre, il vérifie donc le théorème de la statique.

Ecrire mathématiquement que la somme des forces sur l’axe x est nulle, en déduire Xc

Ecrire mathématiquement que la somme des forces sur l’axe y est nulle, en déduire Yc

Ecrire mathématiquement que la somme des moments en C est nulle, en déduire Mc

Remplir le tableau récapitulatif suivant avec toutes les actions mécaniques exercées sur le candélabre

| Action | Point d’application | Sens | Direction | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La connaissance des forces qui s’appliquent sur le candélabre permettront de vérifier par simulation numérique (ordinateur) qu’il résiste bien : c’est le domaine de la résistance des matériaux.