Intégration d’un système d’ouverture à une mini Serre PALRAM

Mise en situation:

Pour satisfaire l’exigence de « Sécurité thermique », on vous propose d’intégrer un système d’ouverture automatique à une mini serre PALRAM.

A l’aide de  SolidWorks  et des fichiers assemblage de la Serre et de l’Ouverture automatique de serre PALRAM dont les aperçus sont donnés ci-dessous :

Démarche à suivre avec SolidWorks :

- Ouvrir le fichier assemblage : SERRE

- Enregistrer ce fichier sous votre Nom suivi de serre

- Ouvrir les 2 portes comme ci-contre

- Insérer le fichier assemblage :

OUVERTURE AUTOMATIQUE DE SERRE PALRAM

Vous pouvez à ce stade mouvoir le système (translation ou rotation) par rapport à la serre.

Maintenant nous allons créer les contraintes pour positionner correctement le système :

- Afficher les plans :

- Créer un contrainte de coïncidence entre :

- Le plan de symétrie d’une porte

- Le plan de symétrie d’une des 2 attaches

A ce stade seuls des mouvements de translation du système sont possibles par rapport à la serre.

- Cacher les plans :

- Créer un contrainte de coïncidence entre :

- La surface plane de l’attache liée au bras de châssis

- La face interne du châssis colorée en rouge

- Créer un contrainte de coïncidence entre :

- La surface plane de l’attache liée au bras de châssis

- La face interne du châssis colorée en bleue

A ce stade le système est totalement contraint par rapport au châssis de la serre.

A ce stade votre assemblage doit  ressembler à la de situation ci-contre.

- Rendre maintenant sa flexibilité au systéme.

- Cliquer droit sur :

- Cliquer sur la commande :

- Créer un contrainte de coïncidence entre :

- La surface plane de l’attache liée au bras de fenêtre

- La face interne de la vitre colorée en vert

- Créer un contrainte de parallélisme entre :

- Le plan de dessus du Bras de châssis

- Le plan de droite de la Serre

Au stade final, votre assemblage doit ressembler à la situation ci-contre.

On vous propose maintenant de numériser la pièce intermédiaire entre le système et le châssis

Celle-ci devra permettre de réaliser la liaison encastrement entre le chassis et le systéme d’ouverture.

- Mise en position

- Maintien en position

Démarche à suivre:

- Numériser les 2 versions de la pièce en tenant compte des contraintes fonctionnelles.

Version 1

Version 2

- Intégrer la nouvelle pièce à l’assemblage avec les contraintes adéquates.

- Finaliser votre travail en utilisant les fonctions pour équiper la 2°porte du même système.